Отчет 2 билета Кутик Вадим

Вот сама схема

1. Цель работы

Целью практической работы является разделение сети 192.168.10.0/24 на две подсети, настройка маршрутизатора и коммутаторов в Cisco Packet Tracer, организация маршрутизации между подсетями, настройка DHCP, NAT/PAT и DNS, а также проверка работоспособности сети.

2. Описание топологии сети

В Cisco Packet Tracer была собрана сеть, состоящая из маршрутизатора Cisco 2911, двух коммутаторов Cisco 2960, трёх компьютеров и одного сервера.

Маршрутизатор соединяет две внутренние подсети и внешнюю сеть, в которой находится сервер. Интерфейсы G0/0 и G0/1 используются для подключения внутренних подсетей, а G0/2 подключён к внешнему сегменту

3. Разделение сети на подсети

Исходная сеть 192.168.10.0/24 была разделена на две подсети с маской /25. Маска подсети — 255.255.255.128.

Первая подсеть (LAN1):

- Адрес сети: 192.168.10.0/25

- Маска: 255.255.255.128

- Диапазон адресов устройств: 192.168.10.1–192.168.10.126

- Широковещательный адрес: 192.168.10.127

- Шлюз по умолчанию: 192.168.10.1

Вторая подсеть (LAN2):

- Адрес сети: 192.168.10.128/25

- Маска: 255.255.255.128

- Диапазон адресов устройств: 192.168.10.129–192.168.10.254

- Широковещательный адрес: 192.168.10.255

- Шлюз по умолчанию: 192.168.10.129

| Устройство | Интерфейс. | IP-адрес. | Маска подсети. | Шлюз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router0 | G0/0. | 192.168.10.1. | 255.255.255.128. | - |
| Router0 | G0/1. | 192.168.10.129 | 255.255.255.128. | - |
| Router0 | G0/2. | 203.0.113.1. | 255.255.255.0. | - |
| PC3 | FastEthernet0 | 192.168.10.21 | 255.255.255.128 | 192.168.10.1 |
| PC2 | FastEthernet0. | 192.168.10.149. | 255.255.255.128 | 192.168.10.129. |
| PC1 | FastEthernet0. | 192.168.10.150. | 255.255.255.128. | 192.168.10.129. |
| Server0 | FastEthernet0 | 203.0.113.10. | 255.255.255.0 | 203.0.113.1. |

5. Настройка маршрутизатора

На маршрутизаторе были настроены три интерфейса:

- G0/0 — 192.168.10.1;

- G0/1 — 192.168.10.129;

- G0/2 — 203.0.113.1.

Для активации интерфейсов использовалась команда no shutdown.

С помощью команды show ip interface brief была проверена работоспособность интерфейсов. Все три интерфейса имели состояние up/up, что подтверждает их активность.

6. Настройка DHCP

На маршрутизаторе были созданы два DHCP-пула: LAN1 и LAN2. Для каждого пула были заданы адрес сети, маска подсети, шлюз по умолчанию и DNS-сервер.

Для первой подсети шлюзом является 192.168.10.1, для второй — 192.168.10.129. В качестве DNS-сервера указан адрес 203.0.113.10.

После включения DHCP на компьютерах адреса были получены автоматически:

| Компьютер | Полученный IP-адрес | Результат |
| --- | --- | --- |
| PC3 | 192.168.10.21 | DHCP request successful |
| PC2 | 192.168.10.149 | DHCP request successful |
| PC1 | 192.168.10.150 | DHCP request successful |

Результат команды show ip dhcp binding подтвердил наличие выданных адресов.

7. Настройка NAT/PAT

Для обеспечения трансляции адресов была настроена технология NAT/PAT.

Внутренними интерфейсами назначены G0/0 и G0/1, а внешним интерфейсом — G0/2. Для внутренних адресов сети 192.168.10.0/24 был создан список доступа ACL 1.

Команда ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/2 overload включает PAT и позволяет нескольким внутренним устройствам использовать один внешний IP-адрес маршрутизатора.

Команда show ip nat translations показала TCP- и UDP-трансляции. Внутренние адреса преобразовывались во внешний адрес 203.0.113.1. Это подтверждает работу NAT/PAT.

8. Настройка DNS и веб-сервера

На сервере Server0 были включены службы DNS и HTTP. Для имени www.lab.test была создана A-запись, указывающая на IP-адрес 203.0.113.10.

При первоначальной проверке имя разрешалось в старый IP-адрес 192.168.10.20. После исправления DNS-записи имя стало разрешаться в правильный адрес 203.0.113.10.

Команда ping www.lab.test завершилась четырьмя успешными ответами. После этого в веб-браузере компьютера был введён адрес http://www.lab.test. Открылась стандартная страница Cisco Packet Tracer.

Это подтверждает работоспособность DNS и HTTP.

9. Проверка связи между подсетями

Для проверки маршрутизации с компьютера PC1 была выполнена команда:

ping 192.168.10.21

В результате были получены три ответа из четырёх отправленных пакетов. Первый запрос завершился тайм-аутом, но последующие запросы прошли успешно.

Это может быть связано с первоначальным определением MAC-адреса устройства посредством ARP. Успешные последующие ответы подтверждают связь между двумя подсетями.

Также с PC3 была выполнена проверка доступности внешнего сервера командой:

ping 203.0.113.10

После первоначального тайм-аута последующие ответы были успешными, что подтверждает доступность сервера.

10. Таблица маршрутизации

Команда show ip route показала следующие непосредственно подключённые сети:

| Код | Сеть или адрес | Интерфейс | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 192.168.10.0/25 | G0/0 | Первая внутренняя подсеть |
| L | 192.168.10.1/32 | G0/0 | IP-адрес интерфейса маршрутизатора |
| C | 192.168.10.128/25 | G0/1 | Вторая внутренняя подсеть |
| L | 192.168.10.129/32 | G0/1 | IP-адрес интерфейса маршрутизатора |
| C | 203.0.113.0/24 | G0/2 | Внешняя сеть с сервером |
| L | 203.0.113.1/32 | G0/2 | IP-адрес внешнего интерфейса |

Код C означает непосредственно подключённую сеть, а код L — локальный адрес интерфейса маршрутизатора.

Маршрутизатор выбирает маршрут на основании таблицы маршрутизации. Поскольку обе внутренние подсети и внешняя сеть подключены непосредственно, маршруты к ним присутствуют в таблице. Маршрут по умолчанию не настроен, однако для доступа к серверу 203.0.113.10 он не требуется, так как сервер находится в непосредственно подключённой сети 203.0.113.0/24.

11. Результаты работы

В ходе практической работы были выполнены следующие задачи:

- Исходная сеть 192.168.10.0/24 разделена на две подсети /25.

- Настроены интерфейсы маршрутизатора и проверено их состояние.

- Созданы DHCP-пулы для обеих подсетей.

- Компьютеры получили IP-адреса автоматически.

- Настроен NAT/PAT, подтверждённый таблицей трансляций.

- Настроена DNS-запись для имени www.lab.test.

- Проверена связь между компьютерами из разных подсетей.

- Проверен доступ к серверу и открытие веб-страницы.

12. Заключение

В ходе практической работы в Cisco Packet Tracer была создана и настроена сеть с двумя внутренними подсетями и внешним сервером. Были настроены IP-адреса интерфейсов маршрутизатора, DHCP, NAT/PAT и DNS.

Проверки показали, что компьютеры получают адреса автоматически, связь между подсетями работает, DNS-имя www.lab.test преобразуется в правильный IP-адрес, а веб-страница успешно открывается в браузере.

Таким образом, основные цели практической работы достигнуты.